2023年海珠区市场监督管理局学生用品

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

各类学生用品具体抽样数量见表1：

表1 各产品的抽样数量

| 产品 | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体胶 | 8支（以20g/支计） | 5支 | 3支 |
| 液体胶 | 8支（以100ml/支计） | 5支 | 3支 |
| 手动削笔机 | 6个 | 3个 | 2个 |

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2。

表2检验项目

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 固体胶 | 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 2 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 3 | 甲苯＋二甲苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 5 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
| 液体胶 | 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 2 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 3 | 甲苯＋二甲苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 5 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 6 | 丙烯酰胺 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
| 手动削笔机 | 1 | 边缘、尖端 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 | ● |  |
|  | 2 | 切削偏芯 | GB/T 22767-2008 | GB/T 22767-2008 |  | ● |
|  | 3 | 跌落试验 | GB/T 22767-2008 | GB/T 22767-2008 |  | ● |
| 注： a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 22767-2008《手动削笔机》

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。