2023年海珠区市场监督管理局成人纸尿裤

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

成人纸尿裤产品具体抽样数量见表1：

表1 成人纸尿裤产品的抽样数量

| 产品 | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成人纸尿裤 | 15个独立销售包装 （不少于150片） | 12个独立销售包装 （不少于120片） | 3个独立销售包装 （不少于30片） |

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2。

表2检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 | ● |  |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 | ● |  |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 | ● |  |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002 | ● |  |
| 5 | 面层附着物 | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● |
| 6 | 杂质 | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● |
| 7 | pH | GB/T 28004-2011 GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004-2011 GB/T 28004.2-2021 |  | ● |
| 8 | 渗透性能（滑渗量、回渗量、渗漏量） | GB/T 28004-2011 | GB/T 28004-2011 |  | ● |
| 9 | 渗透性能（吸收速度、回渗量、渗漏量） | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● |
| 10 | 吸收倍率 | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● |
| 11 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● |
| 12 | 甲醛含量 | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021 |  | ● |
| 备注： a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不进行复检。 d若成人纸尿裤，未确认适用人群，按中度失禁产品成人纸尿裤/片标准要求进行检验和判定。 e当被检样品生产日期在2022年4月1日前，按GB/T 28004-2011标准进行检验和判定； 当被检样品生产日期在2022年4月1日及之后，按GB/T 28004.2-2021标准进行检验和判定。 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB/T 28004-2011 《纸尿裤（片、垫）》

GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。