2022年海珠区市场监督管理局胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

表1  抽样数量表

| 序号 | 产品 | 抽样数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂 | 每批次产品共抽取2个独立包装，每个包装不少于1 kg，其中1个包装作为检验样品，另1个包装作为备用样品；若每个独立包装少于1 kg，则抽取2组独立包装，且每组不少于1 kg；其中1组作为检验样品，另1组作为备用样品。 |
| 2 | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 |  |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2、表3。

表2  聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | ● |  |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC)含量 | GB 33372-2020 | GB 33372-2020 | ● |  |
| 3 | 压缩剪切强度（干强度） | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |  | ● |
| 4 | 压缩剪切强度（湿强度） | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表3  水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | ● |  |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC)含量 | GB 33372-2020 | GB 33372-2020 | ● |  |
| 3 | 粘结强度 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》

HG/T 2727-2010 《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》

JC/T 438-2019 《水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。